HELYSZÍNI FELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Felvéve: Budapest, III. Szindbád u.1.XII.130. számú önkormányzati tulajdonú  bérleményben.

Tárgy:      Lakásbérlemény műszaki állapotának felmérése

Dátum:     2024.07.29.

Megállapítás:

A lakás 1 szoba, összkomfortos, 32  m2 alapterületű. A lakás Békásmegyer nyugati oldalán  található, egy 15 emeletes  panel épületben. Az épületben komplett energetikai felújítás már megtörtént.  A lakás  K - i tájolású,  loggiás, mely beépített.   A lakásban még eredeti fa nyílászárók vannak, a loggián lévő nyílászárók  pvc hőszigetelt szerkezetek.

A lakás sötét konyhás.

Az épület közmű ellátottsága: víz-csatorna, elektromosáram,  távfűtés és használati meleg víz.

Elvégzendő munkák:      előszoba,1 szoba, loggia, konyha, fürdőszoba,

Mázolás:                           beltéri ajtó, fűtés cső, szerelőfal,

erkély ajtó + ablak

Asztalos munka:              bejárati ajtó cseréje biztonsági ajtóra

beltéri ajtók illesztése, felújítása, zárak, kilincsek pótlása,

erkélyajtó zárhatóvá tétele

konyhabútor cseréje

Üvegezés             :

Burkoló és kőműves         loggián mellvédfal javítása

munka:                    	         szobába  laminált parketta lerakása

konyhában és fürdőszobába hideg oldalfal és aljzatburkolat lerakása, előszobában  hideg aljzatburkolat lerakása

fürdőszobai szerelőfalba  nagyméretű   szervízajtó beépítése

Berendezési tárgyak:

melegvíz ellátó berendezés:          megfelelő

főzőkészülék:                         	vill. tűzhely cseréje, szabványos bekötéssel

mosogató + csaptelep:                   csere

Mosdó       :                                       csere

Kád           :                                        csere,  kád körül vízvető  ragasztása

WC csésze+öblítő berendezés,

ülésdeszka:                                      csere

fűtőberendezés és tartozékai:        megfelelő

szellőzők:                                   konyhába szellőző pótlása, valamint  tisztításuk   szükséges

beépített bútorok:                            konyhabútor csere

elektromos berendezések, szerelvények: elektromos hálózat felújítása, dugaljak, kapcsolók  lámpák, szerelvények pótlása, kismegszakító tábla cseréje.  Érintésvédelmi jegyzőkönyv készíttetése.

A lakásban 2 db vízóra,

Bérbeadót terhelő munkák kalkulált összege bruttó: 1.100.000.- Ft.

- bejárati ajtó cseréje  biztonsági ajtóra

- loggián mellvédfal javítása

- elektromos hálózat felújítása, szerelvények cseréje, pótlása, érintésvédelmi jegyzőkönyv készíttetése

- villanytűzhely csere