HELYSZÍNI FELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Felvéve: Budapest, III. Margitliget u.1.IX.93.számú önkormányzati tulajdonú  bérleményben.

Tárgy:      Lakásbérlemény műszaki állapotának felmérése

Dátum:     2024.07.29.

Megállapítás:

A lakás 1,5 szoba, összkomfortos, 52  m2 alapterületű. A lakás Békásmegyer nyugati oldalán  található, egy 15 emeletes  panel épületben. Az épületben komplett energetikai felújítás nem volt.  A lakás  D - i tájolású, mindkét szoba loggiás.   A szobákon még eredeti fa nyílászárók vannak, melyek cserélendők pvc hőszigetelt szerkezetekre.

A lakás sötét konyhás.

Az épület közmű ellátottsága: víz-csatorna, elektromosáram,  távfűtés és használati meleg víz.

Elvégzendő munkák:      előszoba,1,5 szobák, loggia, konyha, fürdőszoba,

Mázolás:                           beltéri ajtó, fűtés cső, szerelőfal

Asztalos munka:              bejárati ajtó megfelelő,  ajtó körül szegélyléc pótlása

külső homlokzati nyílászárók cseréje pvc szerkezetű hőszigetelt

szerkezetre.

fürdőszobában lévő szerelőfalba nagyméretű billenőajtó                 beépítése

beltéri ajtók illesztése, felújítása, zárak, kilincsek pótlása,

konyhabútor megfelelő

Üvegezés             :           beltéri ajtó

Burkoló és kőműves

munka:                    	         szobákba  laminált parketta megfelelő

többi helyiségbe hideg aljzatburkolat lerakása, konyha és fürdőszoba  oldalfalán  hidegburkolat csere

Berendezési tárgyak:

melegvíz ellátó berendezés:          megfelelő

főzőkészülék:                         	vill. tűzhely felülvizsgálata, cseréje

mosogató + csaptelep:                   megfelelő

Mosdó       :                                       megfelelő,  csaptelep csere

Kád           :                                       megfelelő, de kádkörül vízvető  ragasztása

WC csésze+öblítő berendezés,

ülésdeszka:                                      csere

fűtőberendezés és tartozékai:        megfelelő

szellőzők:                                          tisztításuk  szükséges

beépített bútorok:                            konyhabútor megfelelő

elektromos berendezések, szerelvények: elektromos hálózat felújítása, dugaljak, kapcsolók  lámpák pótlása, kismegszakító tábla megfelelő. Kaputelefon felülvizsgálata. Érintésvédelmi jegyzőkönyv készítése.

A lakásban 4 db vízóra,

Bérbeadót terhelő munkák kalkulált összege bruttó: 1.425.000.- Ft.

- Külső homlokzati nyílászáró cseréje

- Bejárati ajtó szegélylécezése

- elektromos hálózat felújítása, kaputelefon felülvizsg. érintésvédelmi jegyzőkönyv készíttetése

- villanytűzhely csere