HELYSZÍNI FELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Felvéve:	Margitliget u.2.VIII.85. önkormányzati tulajdonú bérleményben.

Tárgy :	  Lakásbérlemény műszaki állapotának felmérése

Dátum:     2024.08.01.

Megállapítás:

A lakás Békásmegyer hegy felöli oldalán, egy 15 emeletes panel épületben található. Az épületben energetikai felújítás már megtörtént.

A lakás 1 szoba összkomfortos, 32 m2 alapterületű, világos konyhás, loggiás.

A lakás D-K-i tájolású.  A nyílászárók hőszigetelt pvc szerkezetűek.  A lakás rendkívül szennyezett, és lelakott műszaki állapotú.

Az épület közmű ellátottsága: víz-csatorna, elektromos áram, távfűtés és használati meleg víz. Az épületbe a gáz nincs bevezetve.

Elvégzendő munkák:

Festés:                          előszoba, konyha, szoba, fürdőszoba, loggia,

Mázolás:                       fűtési vezeték, radiátorok, beltéri ajtók, gardrob szekrény,

WC szerelőfal

Asztalos munka:	bejárati ajtó megfelelő

szerelőfalba  nagyméretű szevízajtó beépítése,

konyha bútor cseréje

gardrob szekrény zár javítás

Burkoló és kőműves munka:       szobába laminált parketta lerakása

fürdőszobába   és konyhába oldalfal burkolat megfelelő

fürdőben, konyhában és előszobában hideg aljzatburkolat

lerakása

Berendezési tárgyak:

melegvíz ellátó berendezés:	megfelelő

főzőkészülék:	villanytűzhely cseréje, szabványos bekötéssel

szerelésről kivitelezői nyilatkozatot kérünk

Mosogató +csaptelep:	csere

Mosdó+csaptelep:			csere

Kád + csaptelep:			csere

WC csésze+öblítő berendezés:	csere

ülésdeszka:				csere

fűtőberendezés és tartozékai:       megfelelő

szellőzők:                                         tisztításuk,

beépített bútorok:                            konyha bútor csere és gardrob szekrény javítása

elektromos berendezések,

szerelvények:	elektromos hálózat átvizsgálása, felújítása, kaputelefon felülvizsgálata, dugaljak, kapcsolók, lámpák  pótlása, ill. cseréje, kismegszakító tábla cseréje, érintésvédelmi jegyzőkönyv készíttetése

A lakásban 2 db vízóra van.

A lakásban az elektromos szerelést csak szakképzett szerelő végezheti, érintésvédelmi jegyzőkönyvet kérünk.

Lakbérbe beszámítható bérbeszámításként lelakható összeg bruttó: 980.000.-Ft.

- villanytűzhely csere, szabványos bekötéssel

- elektromos hálózat felújítása, szerelvények, kismegszakítótábla cseréje,

- érintésvédelmi jegyzőkönyv készíttetése

- WC mögötti szerelőfalba nagyméretű szervízajtó beépítése