HELYSZÍNI FELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Felvéve:		Budapest, III. Szindbád u.1.IX.97. szám alatti önkormányzati tulajdonú bérleményben.

Kelt     :       2024.10.11.

Tárgy   :		Lakásbérlemény műszaki állapotának felmérése

Megállapítás:

A felújítandó lakás Békásmegyer nyugati oldalán, egy 15 emeletes panel épület IX. emeletén  található. Az épületben az energetikai korszerűsítés már megtörtént. A bérlemény 1 szoba, előszoba, fürdőszoba, sötét konyha, és loggia  helyiségekből áll, összkomfortos, 32  m2 alapterületű, K - i tájolású. A loggia beépített, oly módon, hogy közvetlenül  a  szoba nyílászáró  szerkezetei kibontásra kerültek. Igy a szoba és a loggia egy légtér lett.  A loggia beépítése során  hőszigetelt PVC szerkezetű nyílászárók kerültek beépítésre.

Az épület közmű  ellátottsága: víz-csatorna, elektromos áram, távfűtés + használati melegvíz. Az épületbe a gáz nincs bevezetve.

Elvégzendő munkák:

Festés:			összes helyiség tisztasági festése

Mázolás:	beltéri ajtó, fűtés csövek, szerelőfalak, radiátorok,

Asztalos és egyéb

munka:	bejárati ajtó megfelelő, szegélylécek pótlása

beltéri ajtó illesztése, kilincs cseréje

fürdőszobába szerelőfal pótlása, és nagyméretű   szervízajtó beépítése vízórákhoz

konyha bútor felújítása, konyhapult cseréje, vízvető pótlása

Kőműves és

burkoló munka:	szobában  parketta javítása,

hidegoldalfal és aljzat burkolat megfelelő

zuhanyzónál fúgák javítása, zuhanyzó és oldalfal találkozásánál vízmentes szegély készítése

Berendezési tárgyak:

melegvíz ellátó berendezés:	központi

főzőkészülék:		           villanytűzhely csere

mosogató                            :	 megfelelő, csaptelep csere

mosdó                                 :	 megfelelő, csaptelep csere

épített zuhanyzó                 :	 zuhanyfüggöny felszerelése, csaptelep cseréje

WC csésze + öblítő

berendezés, ülésdeszka:  	 csere

fűtőberendezés és

tartozékai                            :        megfelelő

szellőzők:	tisztítása, konyhai szelep pótlása

beépített bútorok:		           konyhabútor felújítása,

elektromos berendezések,

szerelvények:	elektromos hálózat felülvizsgálata, szükség szerinti javítása, szerelvények, lámpák cseréje, ill pótlása, kaputelefon pótlása, kismegszakító tábla  megfelelő

Érintésvédelmi jegyzőkönyv készíttetése, és kivitelezői nyilatkozat szükséges.

A villanyszerelést csak szerelésre jogosult szakember végezheti. A szerelés

szakszerűségéről kivitelezői nyilatkozatot kérünk.

A lakásban 2 db vízóra van.

A lakásbérleti díjba történő beszámítás összege:    720.000.- Ft

- bejárati ajtó szegélylécezése kívül-belül

- fürdőszobai szerelőfal javítás és nagyméretű szervízajtó beépítése

- villanytűzhely cseréje szabványos bekötéssel

- konyhába szellőző szelep pótlása

- elektromos hálózat felülvizsgálata, javítása, szerelvények cseréje, ill.pótlása, kaputelefon pótlása, kismegszakítótábla megfelelő, érintésvédelmi jegyzőkönyv készíttetése.

GE.