BÉRLEMÉNY MŰSZAKI ÁLLAPOTÁNAK MEGHATÁROZÁSA

Felvéve:	Budapest, III. Laktanya utca 33. II.em. 5. szám alatti önkormányzati bérleményben.

Tárgy:	   Lakásbérlemény műszaki állapot felmérése, felújítási költség meghatározása

Megállapítás:	A lakás falazata tégla, nyugati tájolású, tulajdoni lap alapján 1 szoba, valóságban 2 szoba került kialakításra, konyha

fürdőszoba +WC, előszoba , kamra helyiségekből álló

összkomfortos 61 m2-es alapterületű bérlemény, ajtó a

folyósóra nyílik.

Elvégzendő munkák:

Festés:			szoba, konyha,

Mázolás:			beltéri ajtók, csövek , ablakok

Asztalos munka:		bejárati ajtót cserélni kell műanyagra, ablakok megfelelőek

Burkoló

és kőműves munka: 	 parketta csiszolása lakkozása (szobák) a hidegburkolat

megfelelő (konyha, fürdőszoba , előszoba)

Berendezési tárgyak:

melegvíz ellátó berendezés:	Gázcirkó felülvizsgálata arról jegyzőkönyv

főzőkészülék:			gáztűzhely csere szabványos bekötéssel

Mosogató +csaptelep:		csere

Mosdó +csaptelep:			csere

Kád + csaptelep:		            csere

WC csésze +öblítő berendezés:	csere

fűtőberendezés és tartozékai:	Gázcirkó felülvizsgálata arról jegyzőkönyv

kémények, szellőzők:		-

beépített bútorok:			mosogatószekrény csere

elektromos berendezések,

szerelvények:	elektromos hálózat cseréje, aljzatok, kapcsolók cseréje szükséges, lámpák pótlása.

Az elektromos szerelésről kivitelezői nyilatkozatot kérünk. A szerelést csak a szerelésre jogosult szakember végezheti. Kivitelezői nyilatkozta valamint Érintésvédelmi jegyzőkönyv is kell.

A lakásban vízóra van, cseréje szükséges. Hitelesített mellékvízmérő hiányában a vízátalány havi díja             .-/hó

Bérbeszámításként lelakható összeg bruttó: 900.000.-Ft

A munkanemek, amelyeket figyelembe vettünk a bérbeszámításnál:

1. Elektromos vezetékrendszer cseréje.

2. Új   bejárati ajtó  műanyag

3. Új gáztűzhely.