BÉRLEMÉNY MŰSZAKI ÁLLAPOTÁNAK MEGHATÁROZÁSA

Felvéve:	Budapest, III. Bogdáni út 6/b   II.em. 1. szám alatti önkormányzati bérleményben.

Tárgy:	   Lakásbérlemény műszaki állapot felmérése, felújítási költség meghatározása

Megállapítás:			A lakás falazata tégla, nyugati tájolású, 2 szoba, konyha

fürdőszoba ,WC, előszoba , kamra helyiségekből álló

összkomfortos 54 m2-es alapterületű bérlemény

Elvégzendő munkák:

Festés:			szoba, konyha,

Mázolás:			beltéri ajtók, csövek

Asztalos munka:		bejárati ajtó és  ablakok megfelelőek

Burkoló

és kőműves munka: 	 parketta csiszolása lakkozása (szobák) a hidegburkolat

megfelelő (konyha, fürdőszoba , előszoba)

Berendezési tárgyak:

melegvíz ellátó berendezés:          cirkó felülvizsgálata arról jegyzőkönyv

főzőkészülék:			gáztűzhely csere szabványos bekötéssel

Mosogató +csaptelep:		csere

Mosdó +csaptelep:			csere

Kád + csaptelep:		            csere

WC csésze +öblítő berendezés:	csere

fűtőberendezés és tartozékai:	cirkó felülvizsgálata arról jegyzőkönyv

kémények, szellőzők:		-

beépített bútorok:			mosogatószekrény csere

elektromos berendezések,

szerelvények:	elektromos hálózat cseréje, aljzatok, kapcsolók cseréje szükséges, lámpák pótlása.

Az elektromos szerelésről kivitelezői nyilatkozatot kérünk. A szerelést csak a szerelésre jogosult szakember végezheti. Érintésvédelmi jegyzőkönyvet is kérünk.

A lakásban vízóra van, cseréje szükséges. Hitelesített mellékvízmérő hiányában a vízátalány havi díja             .-/hó

Bérbeszámításként lelakható összeg bruttó: 600.000.-Ft

A munkanemek, amelyeket figyelembe vettünk a bérbeszámításnál:

1. Elektromos vezetékrendszer cseréje.

2. Új gáztűzhely.