	[image: image3.png]VAGYONKEZELO
NONPROEFEIT ZRT.




	1033 Budapest, Mozaik utca 7., postacím: 1300 Budapest 3., Pf.: 39.

telefon: +36 1 430 3460, fax: +36 1 430 3462, e-mail cím: info@ovzrt.hu 
adószám: 23445079241, cégjegyzékszám: 01-10-047113


	[image: image12.jpg]



	1033 Budapest, Mozaik utca 7., postacím: 1300 Budapest 3., Pf.: 39.

telefon: +36 1 430 3460, fax: +36 1 430 3462, e-mail cím: info@ovzrt.hu 
adószám: 23445079241, cégjegyzékszám: 01-10-047113


	[image: image2.png]VAGYONKEZELO
NONPROEFEIT ZRT.




	1033 Budapest, Mozaik utca 7., postacím: 1300 Budapest 3., Pf.: 39.

telefon: +36 1 430 3460, fax: +36 1 430 3462, e-mail cím: info@ovzrt.hu 
adószám: 23445079241, cégjegyzékszám: 01-10-047113



                                        HELYSZÍNI FELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV
Felvéve:

Budapest, III. Hollós Korvin Lajos u.1.IV.34. szám alatti önkormányzati tulajdonú bérleményben.
Tárgy:

Lakásbérlemény műszaki állapotának felmérése   
 Megállapítás: 
A felújítandó lakás egy 10 emeletes panel épület IV. emeletén található. Az épületben nem volt energetikai korszerűsítés. A bérlemény  2  szoba, konyha,
fürdőszoba, lakóelőtér, és WC helyiségekből áll, loggiás, összkomfortos. 
A külső  homlokzati nyílászárók ki vannak cserélve PVC hőszigetelt szerkezetűekre.   A lakás 50 m2 alapterületű, Ny - i tájolású. 
Az épület közmű  ellátottsága: gáz, víz-csatorna, elektromos áram, távfűtés + használati melegvíz.   
Elvégzendő munkák:

Festés:


összes helyiség tisztasági festése 

Mázolás:
beltéri nyílászárók,  fűtés és gáz  csövek, szerelőfal, 
                                           gardrob szekrény 

Asztalos és egyéb
munka:

           bejárati ajtó kicserélve biztonsági ajtóra
beltéri ajtók illesztése, zárak, kilincsek cseréje,
konyha bútor megfelelő

fürdőszobai hátfalba nagyméretű szervízajtó beépítése,

                                           WC hátfalba szervízajtó beépítése
Kőműves és 
burkoló munka:
nagy szobai parketta javítása, szegélylécezés
                                          lakóelőtérben, konyhában, WC-ben és fürdőben új hideg aljzatburkolat, a konyhában és fürdőben  új hideg oldalfal burkolat készítése 
Berendezési tárgyak:

melegvíz ellátó berendezés:
központi

főzőkészülék:
elektrolux gáztűzhely felülvizsgálata,  szabványos bekötéssel, kivitelezői nyilatkozattal
mosogató      : 
                     megfelelő, csaptelep csere
mosdó           :
                     megfelelő, csaptelep csere 

                                                     sarokcsapok cseréje, fix töltő-ürítő 

                                                     mosógép csatlakozó kiépítése
Kád                :
                     megfelelő, csaptelep csere kádszegély készítése
WC csésze + öblítő 
berendezés, ülésdeszka:  
 csere, 
fűtőberendezés és
tartozéka:                     

megfelelő                                                                         

                                

szellőzők:
tisztításuk,                                                          

beépített bútorok:

           konyhabútor megfelelő
elektromos berendezések, 
szerelvények:
elektromos hálózat felülvizsgálata, szükség szerinti javítása, szerelvények és lámpák pótlása, cseréje,  kaputelefon felülvizsgálata, kismegszakító tábla  megfelelő. 
                                           Érintésvédelmi  felülvizsgálati jegyzőkönyv készíttetése

egyéb           :                    4 db vízóra van                 
A  gáz- és villanyszerelést csak szerelésre jogosult szakember végezheti.
A műszaki átadáskor a gáz és villanyszerelésről kivitelezői nyilatkozatot, valamint  érintésvédelmi  jegyzőkönyvet  kérünk.

A lakásbérleti díjba történő beszámítás összege:    930.000. -Ft

· gáztűzhely felülvizsgálat, cseréje, kivitelezői nyilatkozattal 

· elektromos hálózat felülvizsgálata, javítása, dugaljak, kapcsolók, lámpák  cseréje, pótlása. Kaputelefon felülvizsgálata. Érintésvédelmi jegyzőkönyv készíttetése. 
· sarokcsapok és mosógép csatlakozó cseréje
· WC hátfalba nagyméretű  szervízajtó beépítése

                                                                                                                               GE.
[image: image1.png]VAGYONKEZELO
NONPROEFEIT ZRT.




[image: image2.png]
[image: image3.png]
[image: image4.jpg]r
|
]





[image: image5.jpg]



[image: image6.jpg],,u.»

,./

gt g?{)kklﬁl»li@kk
——

z%%////g//////////////é





[image: image7.jpg]WL
il





[image: image8.jpg]



[image: image9.jpg]



Oldal 1 / 11
Oldal 11 / 11

[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]