HELYSZÍNI FELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Felvéve:		Budapest, III. Búza utca 8. 6.emelet 52. szám alatti önkormányzati tulajdonú 	bérleményben.

Tárgy:		Lakásbérlemény műszaki állapotának felmérése

Megállapítás:

A felújítandó lakás egy 10 emeletes épület 6. emeletén található. A bérlemény 2 szoba, konyha, fürdőszoba, előszoba, közlekedő helyiségekből áll, 50 m2 alapterületű, összkomfortos. A lakás Ny-i fekvésű. Az épületbe gáz be van vezetve, gázóra nincsen.

Elvégzendő munkák:

Festés:			összes helyiség festése

Mázolás:	beltéri nyílászárók, csövek, szerelőfalak, radiátorok, beépített szekrény

Egyéb munka:		felújítás utáni takarítás

Kőműves és

burkoló munka:	szobákban új szalagparketta fektetése, hidegburkolat készítése konyhában, lakóelőtérben, wc-ben és fürdőszobában

bejárati ajtó cseréje biztonsági ajtóra és a házgyári homlokzati nyílászárók cseréje műanyag nyílászárókra.

Berendezési tárgyak:

melegvíz ellátó berendezés:	központi

főzőkészülék:			új gáztűzhely

mosogató + csaptelep:		csere

mosdó + csaptelep:		csere

Kád+ csaptelep:	           	csere

WC csésze + öblítő

berendezés, ülésdeszka:		csere

fűtőberendezés és

tartozékai:				radiátoros

kémények, szellőzők:		szellőzők tisztítás

beépített bútorok:	konyhaszekrény felújítása, vagy cseréje

(tér növelés érdekében a lakóelőtéri beépített szekrény elbontható, ha nem kerül felújításra)

épületgépészeti

vezetékek, berendezések: 	víz- és csatornavezeték felülvizsgálata,

elektromos berendezések,

szerelvények:	Kismegszakító tábla cseréje, vezetékek cseréje, kapcsolók, dugaljak és lámpák cseréje, kaputelefon felülvizsgálata.

Elektromos munkákról Kivitelezői nyilatkozatot, valamint Érintésvédelmi jegyzőkönyvet kérünk.

A lakásban 4 db vízóra van. Hitelesített mellékvízmérő hiányában a vízátalány havi díja 14.875 Ft/lakás/hó

A lakásbérleti díjba történő beszámítás összege: 1.750.000.-

A munkanemek, amelyeket figyelembe vettünk a bérbeszámítás összegénél:

- új gáztűzhely

- elektromos rendszer teljes felújítása

- bejárati ajtó cseréje

- házgyári homlokzati nyílászárók cseréje

- kent vízszigetelés fürdőszoba oldalfalaira és padlózatára